МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕШЕНИЯ КЕЙСОВОГО ЗАДАНИЯ

ПРОФИЛЬ «ИНЖЕНЕРИЯ»
КОМАНДНЫЙ КЕЙС №2
БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ

Команда ГБОУ Школа 1770 {Team Spirt}

Состав команды:	
Корольков Владимир Константинович

Леньков Владислав Артёмович

Шестопалов Роман Сергеевич

Панов Андрей Эркинович

Руководитель: 
Учитель Технологии
 Захаржевский Дмитрий Владимирович

г. Москва, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1 | Задачи | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Описание команды | 4 |
| 3 | # Общее описание разработанного решения | 5 |
| 4 | # Кинематическая система | 6 |
| 5 | # UML-диаграммы | 7 |
| 6 | Цель | 10 |
| 7 | Этапы ЖЦ проекта | 11 |
| 8 | Схема деления робота и его изделий на составные части | 12 |
| 9 | Ведомость конструкторских документов | 13 |
| 10 | Пояснительная записка | 14 |
| 11 | Финансовая смета | 16 |
| 12 | Программный код | 17 |
| 13 | 3D-Детали | 22 |
| 14 | Чертёж | 23 |
| 15 | Блок Схема | 25 |
| 16 | Ссылка на репозиторий | 28 |
| 17 | Заключение | 29 |
| 18 | Литературные источники | 30 |

# Задачи

Для достижения поставленной цели в ходе выполнения кейсового задания были определены следующие задачи:

  - анализ условий кейсового задания и требований регламента испытаний;

  - разработка конструкции мобильной робототехнической платформы;

  - проектирование кинематической, электротехнической и программной систем устройства;

  - реализация алгоритмов управления движением и взаимодействия с объектами;

  - изготовление и сборка прототипа устройства;

  - проведение тестирования и отладки системы;

  - подготовка полного комплекта проектно-конструкторской и отчетной документации.

# Описание команды

Команда “Team Spirt” состоит из четырёх человек. Распределение обязанностей основано на индивидуальных навыках и интересах участников.

Шестопалов Роман Сергеевич - специалист по 3D-моделированию.

Обязанности: разработка схемы 3D-моделей.

Корольков Владимир Константинович - ведущий программист и системный архитектор.

Обязанности: проектирование общей архитектуры системы, разработка основного алгоритма, программирование микроконтроллера.

Панов Андрей Эркинович - конструктор.

Обязанности: анализ ТЗ, подготовка испытательного полигона и ассистирование в процессе сборки робота.

Леньков Владислав Артёмович - дукоментовед.

Обязанности: снятие видеоролика, с демонстрацией результатов работы.

# Общее описание разработанного решения

Разработанное решение представляет собой робототехническую мобильную платформу колесного типа, оснащённую захватным манипулятором, системой датчиков и микроконтроллерной системой управления.

Робот способен:

  - перемещаться по полигону, не допуская падения в люки и за его пределы;

  - обнаруживать объекты на трассе;

  - распознавать цвет объектов;

  - захватывать и удерживать объекты;

  - транспортировать объекты к зоне сброса;

  - сбрасывать объекты в люки, соответствующие их цвету.

Решение ориентировано на демонстрацию принципов автономной навигации, управления исполнительными механизмами и обработки сенсорной информации.

# Кинематическая система

Кинематическая схема устройства (структурная)

Степени свободы кинематической системы

Взаимодействие кинематических подсистем

# UML — диаграммы

1.UML Use Case Diagram

2. UML Component Diagram

3. UML Sequence Diagram

4. UML Activity Diagram

# Цель

Целью работы является разработать, изготовить и программная реализация робототехнического мобильного устройства, способного безопасно перемещаться по полигону, распознавать объекты по цвету, захватывать их при помощи манипулятора и доставлять в соответствующие по цвету люки, не допуская падения робота за пределы полигона или в люки.

# Этапы Жизненного Цикла Проекта

В данном разделе описаны этапы жизненного цикла кейсовой задачи «Безопасный Маршрут».

А) Получение технического задания (ТЗ) от заказчика (Московская предпрофессиональная олимпиада):

- ознакомление с функциональными требованиями к роботу;

- ознакомление с регламентом испытания робота;

- выбор типа управления роботом.

- Б) Конструкторское проектирование:

- создание ПКД.

- разработка 3D-модели полигона для робота;

- разработка 3D-модели робота.

В) Изготовление прототипов:

- производство 3D-моделей с использованием аддитивных технологий;

- соединение необходимых электронных компонентов согласно схеме при помощи пайки и беспаечных соединений;

- сборка прототипов.

Г) Испытание робота и демонстрация работы:

- проведение испытаний робота согласно требованиям, указанным в ТЗ;

- представление результатов жюри;

- Утилизация.

# Схема деления робота и его изделий на составные части

Робот

Плата ATmega2560

Картонная рама

Wi-Fi модуль ESP8266

Камера телефона

Робот

Аккумулятор VEX 7.2V 2000mAh Power Pack

Vex 3-Wire Servo Motor technolab ESP-12F

Колёса

| Формат | Наименование |
| --- | --- |
| А4 | Этапы ЖЦ проекта |
| А4 | Схема деления комплекса на СЧ |
| А4 | Ведомость конструкторских документов |
| А4 | Пояснительная записка |
| А4 | Финансовая смета |
| А4 | Листинг |
| А4 | Чертеж |

Таблица 2. Ведомость конструкторских документов.

# Ведомость конструкторских документов

# Пояснительная записка

  - Введение

Данный документ разработан на основе ТЗ, предоставленного комиссией конкурса «Московская предпрофессиональная олимпиада», для создания кейса «Безопасный маршрут».

  - Наименование и область применения проектируемого изделия

Разрабатываемый робот предназначен для дистанционного выполнения простых манипуляционных и транспортных задач.

Робот может применяться в следующих сферах:

- Образовательная деятельность - изучение основ робототехники, программирования, беспроводной связи и управления устройствами.

- Учебные и демонстрационные проекты - показ принципов дистанционного управления, работы приводов и манипуляторов.

- Складские и лабораторные макеты - транспортировка небольших предметов в ограниченном пространстве.

  - Описание и обоснование выбранной конструкции

Разрабатываемый робот представляет собой мобильную колёсную платформу с манипулятором, предназначенную для дистанционного управления по Wi-Fi.

Конструкция выполнена в виде двухколёсного шасси с опорными элементами, что обеспечивает устойчивость и манёвренность при движении. Основу робота составляет жёсткая несущая рама, на которой размещены:

- Приводные колёса большого диаметра с развитым проектором,

- электродвигатели, передающие вращение напрямую на колёса,

- электронный модуль управления,

- захватных механизм(манипулятор), предназначенный для перемещения объектов.

Манипулятор установлен в передней части робота и состоит из подвижного захвата, что позволяет перемещать блоки и небольшие предметы. Компоновка обеспечивает хороший обзор зоны работы и удобство управления.

Разработанные модули успешно прошли испытания, согласно регламенту тестирования, представленному в описании кейсовой задачи.

  - Ожидаемые технико-экономические результаты

Разработка данного робота позволяет получить функциональное, недорогое и универсального устройство, которое сочетает техническую эффективность и экономическую целесообразность. Проект демонстрирует, что с минимальными затратами возможно создать робототехническую систему, пригодную для обучения, демонстрации и практического применения.

  - Уровень стандартизации и унификации

Использованы как покупные компоненты, так и изготовленные с применением аддитивных технологий детали. Более подробно источники деталей указаны в схеме Е1.

  - Утилизация

После эксплуатации систему необходимо утилизировать как электронные отходы III класса опасности.

# Финансовая смета

  - Робот

Таблица 3. Финансовая смета для робота.

| Наименование компонента | Стоимость 1 шт., руб | Количество, шт | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата ATmega2560 | 1325 | 1 | 1325 |
| Wi-Fi модуль ESP8266 | 997 | 1 | 997 |
| Vex 3-Wire Servo Motor | 778 | 3 | 2334 |
| Аккумулятор VEX 7.2V 2000mAh Power Pack | 2002 | 1 | 2002 |
| Колесо Vex | 600 | 2 | 1200 |
| Соединительные провода |  |  |  |
| Пластик |  |  |  |
| Картон |  |  |  |
| Камера телефона |  | 1 |  |

# Программный код

Программный код для решения данной кейсовой задачи был написан в среде программирования Arduino IDE на языке программирования C++ Wiring и состоит из одного файла, соответствующий одному компоненту системы.

  - Листинг кода управления роботом

1	#include <Servo.h>

2

3	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4	// Глобальные объекты и переменные состояния

5	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6

7	Servo myservo;          // сервопривод манипулятора (пин 5)

8	Servo right;            // правый сервопривод шасси (пин 2)

9	Servo left;             // левый сервопривод шасси (пин 3)

10

11	String buf = "";        // буфер приёма команд

12	int left_percent = 50;  // текущая мощность левого колеса (0..100%)

13	int right_percent = 50; // текущая мощность правого колеса (0..100%)

14

15	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16	// Вспомогательные функции преобразования

17	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

18

19	// Преобразование процента (0..100) в микросекунды (1400..1600)

20	int percentToMicroseconds(int p) {

21	  if (p < 0) p = 0;

22	  if (p > 100) p = 100;

23	  return 1400 + p * 2;

24	}

25

26	// Установка мощности левого колеса

27	void setLeftPercent(int p) {

28	  left_percent = constrain(p, 0, 100);

29	  left.writeMicroseconds(percentToMicroseconds(left_percent));

30	}

31

32	// Установка мощности правого колеса

33	void setRightPercent(int p) {

34	  right_percent = constrain(p, 0, 100);

35	  right.writeMicroseconds(percentToMicroseconds(right_percent));

36	}

37

38	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

39	// Обработка односимвольных команд (буквенные клавиши)

40	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

41

42	void handleSingleChar(char c) {

43	  switch (c) {

44	    case 'a':  // поворот влево

45	      right.writeMicroseconds(1500);

46	      left.writeMicroseconds(1600);

47	      break;

48	    case 'd':  // поворот вправо

49	      right.writeMicroseconds(1600);

50	      left.writeMicroseconds(1500);

51	      break;

52	    case 'x':  // стоп всех сервоприводов

53	      right.writeMicroseconds(1500);

54	      left.writeMicroseconds(1500);

55	      myservo.writeMicroseconds(1500);

56	      break;

57	    case 'w':  // вперёд

58	      right.writeMicroseconds(1600);

59	      left.writeMicroseconds(1600);

60	      break;

61	    case 's':  // назад

62	      right.writeMicroseconds(1400);

63	      left.writeMicroseconds(1400);

64	      break;

65	    case 'q':  // диагональ влево-назад

66	      right.writeMicroseconds(1400);

67	      left.writeMicroseconds(1600);

68	      break;

69	    case 'e':  // диагональ вправо-назад

70	      right.writeMicroseconds(1600);

71	      left.writeMicroseconds(1400);

72	      break;

73	    case 'r':  // подъём манипулятора

74	      myservo.writeMicroseconds(1600);

75	      break;

76	    case 't':  // опускание манипулятора

77	      myservo.writeMicroseconds(1450);

78	      break;

79	    default:

80	      break;

81	  }

82	}

83

84	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

85	// Парсер команд: буква + значение или одиночный символ

86	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

87

88	void parseBuffer(String s) {

89	  s.trim();

90	  if (s.length() == 0) return;

91

92	  // Одиночный нецифровой символ → немедленное исполнение

93	  if (s.length() == 1 && !isDigit(s.charAt(0))) {

94	    handleSingleChar(s.charAt(0));

95	    return;

96	  }

97

98	  // Команда вида "L75", "R30", "P90"

99	  char cmd = s.charAt(0);

100	  String valstr = s.substring(1);

101	  int val = valstr.toInt();

102

103	  switch (cmd) {

104	    case 'L':  // Left power %

105	      setLeftPercent(val);

106	      break;

107	    case 'R':  // Right power %

108	      setRightPercent(val);

109	      break;

110	    case 'P':  // Position манипулятора (градусы)

111	      val = constrain(val, 0, 180);

112	      myservo.write(val);

113	      break;

114	    default:

115	      break;

116	  }

117	}

118

119	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

120	// Инициализация

121	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

122

123	void setup() {

124	  myservo.attach(5);   // манипулятор

125	  right.attach(2);     // правое колесо

126	  left.attach(3);      // левое колесо

127

128	  Serial.begin(115200);

129	  Serial.println("Mega: starting. Listening on Serial3 at 9600.");

130

131	  Serial3.begin(9600); // UART от внешнего контроллера

132

133	  // Начальное состояние: нейтраль

134	  setLeftPercent(50);

135	  setRightPercent(50);

136	  myservo.write(90);

137	}

138

139	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

140	// Основной цикл: приём и обработка команд по Serial3

141	// ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

142

143	void loop() {

144	  while (Serial3.available() > 0) {

145	    char c = Serial3.read();

146

147	    // Завершение команды: \n или \r

148	    if (c == '\n' || c == '\r') {

149	      if (buf.length() > 0) {

150	        parseBuffer(buf);

151	        Serial.print("Parsed: ");

152	        Serial.println(buf);

153	        buf = "";

154	      }

155	    }

156	    // Накопление символа

157	    else {

158	      buf += c;

159

160	      // Одиночный нецифровой символ → немедленное исполнение

161	      if (buf.length() == 1 && !isDigit(buf.charAt(0))) {

162	        parseBuffer(buf);

163	        Serial.print("Parsed single: ");

164	        Serial.println(buf);

165	        buf = "";

166	      }

167

168	      // Защита от переполнения буфера

169	      if (buf.length() > 10) {

170	        buf = "";

171	      }

172	    }

173	  }

174	}

# 3D-Детали

# Чертёж робота

- Чертёж колеса

- Чертёж сборки

# Блок схема

1. Общая блок-схема системы (ESP8266 + Mega)

2. Блок-схема алгоритма ESP8266

3. Блок-схема алгоритма Arduino Mega

4. Камера в системе (логика работы)

# ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

15. Заключение

В ходе выполнения кейсового задания была разработана робототехническая система, полностью соответствующая требованиям регламента. Устройство успешно демонстрирует автономное перемещение, распознавание объектов и их транспортировку.

Возможные улучшения:

- внедрение компьютерного зрения;

- повышение точности распознавания цветов;

- оптимизация алгоритмов навигации;

- доработка манипулятора.

16. Литературные источники

- Моделирование на UML. URL: http://book.uml3.ru/

- Саймон Монк Мейкерство. Arduino и Raspberry Pi. Управление движением, светом и звуком: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2017. - 336 с.: ил.

- Саймон Монк Программируем Arduino. Профессиональная работа со схемами. - СПб.: Питер, 2017.

- Обучающие уроки и проекты для Arduino, ESP, Raspberry Pi. URL: https://lesson.arduino.ru

- Raspberry gPlо. URL: https://learn.sparkfun.com/tutorials/raspberry-gpio/all

- Петин В. А. Микрокомпьютеры Raspberry Pi. Практическое руководство. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. - 240 с.: ил. - (Электроника)

- OpenCV — библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. URL: https://opencv.org/

- Instructables — это веб-сайт, специализирующийся на созданных и загруженных пользователями самодельных проектах. URL: https://www.instructables.com

- Все о прототипировании. URL: https://www.3dhubs.com/knowledge-base

- КОМПАС-3D – это российская система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и сотен тысяч профессиональных пользователей. URL: https://kompass.ru/solutions/education/